Утверждена:

Постановлением главы Администрации

Чернопятовского сельсовета

от ___________ №_____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОПЯТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2030 г.

(актуализация – январь 2024г.)

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. | 5 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ | 5 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... | 5 |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ | 6 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. | 6 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... | 6 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ | 6 |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... | 7 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. | 9 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. | 10 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. | 10 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. | 11 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 11 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... | 12 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. | 15 |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения. | 15 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... | 17 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. | 17 |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. | 17 |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. | 18 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии и тепловых сетей | 18 |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. | 19 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. | 19 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 19 |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии | 19 |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. | 20 |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы................................................................ | 20 |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 20 |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. | 20 |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 20 |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям | 20 |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Лебяжинкий сельсовет, далее МО Чернопятовский сельсовет, до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Чернопятовский сельсовет расположен в северной  части Павловского района Алтайского края и граничит с Павлозаводским, Павловским, Елунинским и Прутским сельсоветами Павловского района.

Находится в 50 км от краевого центра г. Барнаул и 15 км от районного центра с. Павловск.  Площадь МО Чернопятовского сельсовета составляет 15433 Га.

В состав территории МО Чернопятовский сельсовет входят населенные пункты с. Чернопятово, Касмала.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Чернопятовский сельсовет (по состоянию на 01.01.2016г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Чернопятово | 104 | 250 | 650 |
| с. Касмала | 42 | 30 | 50 |

Основную производственную базу МО Чернопятовский сельсовет составляют следующие предприятия:

- ООО «Агрофирма «Черемновская»;

- ООО «Кооператор»;

- филиал ФГУП «Почта России» УФПС Алтайского края ОСП Павловский почтамт ОПС Чернопятово;

- АТС с. Чернопятово, филиал ПАО «Ростелеком»;

- ИП глава КФХ Мальцев С.И.;

- ИП глава КФХ Савеленок Д.И.;

- ИП Овсянников В.М.;

- ИП Ермошкин Е.Е.;

- ИП Кошкаров А.И.

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Чернопятовский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и ценрализованными источниками тепла.

Централизованными источниками теплоснабжения является 1 отопительная котельная.

Зоны не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Чернопятовский сельсовет осуществляется от 1 отопительной котельной:

1. Котельная с. Чернопятово  МУП «ПКС».

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Чернопятовский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Чернопятово МУП «ПКС». | 1,02 | 0,23 | 95/70 | 0,4025 |
|  | Итого | 1,02 | 0,23 | 95/70 | 0,4025 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В с. Чернопятово централизованное теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепла, от которого отапливаются социально значимые объекты и жилые  дома (администрация сельсовета, контора СПК «Родина», школа, учреждение культуры, поликлиника с. Чернопятово, 2 жилых дома). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельной

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная МУП «ПКС». |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел Алтай 0,7 (1970 г.) – 1 шт. Водогрейный котел Алтай 0,8 (1993 г.) – 1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва __1,02_ Гкал/час. (_2,3_ МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность __1,02_ Гкал/час. (_2,3_ МВт) подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2017 год) 0,23 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды отсутствует. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2015 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 687,689 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 601,834 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии ведется. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источника теплоснабжения МО Чернопятовский сельсовет представлено в табл. 2.3.1

Условные обозначения:

Теплотрасса

Наименование объекта

Котельная

Схема теплосетей от котельной МУП «ПКС» с. Чернопятово

ж/д

ж/д

Адм. с/с

Контора СПК

Поликлиника

Школа

Дом культуры

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной МУП «ПКС» с. Чернопятово

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной МУП «ПКС» с. Чернопятово

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная МУП «ПКС» с. Чернопятово |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной Центральная принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей ведется. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 64,359 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | приборы учета тепловой энергии установлены в Поликлинике с. Чернопятово. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | Работа диспетчерской службы является актуальной и позволяет оптимизировать деятельность теплоснабжающего предприятия |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Чернопятовский сельсовет действует 1 источник теплоснабжения отапливающий объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зоны действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Чернопятовский сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «ПКС» | Отопительная котельная с. Чернопятово | Юридические лица: - МБОУ «Чернопятовская СОШ»; - Администрация Чернопятовского сельсовета; - Поликлиника с. Чернопятово; - филиал ФГУП «Почта России» УФПС Алтайского края ОСП Павловский почтамт ОПС Чернопятово; - АТС с. Чернопятово, филиал ПАО «Ростелеком»; - дом культуры с. Чернопятово; - СПК «Родина» Физические лица: - ж\д ул. Новая, 30; - ж\д ул. Новая, 34; |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии к котельной МО Чернопятовский сельсовет (по договору на 2016 год)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2017 год), Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» с. Чернопятово | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 - 2.6.2

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельной МО Чернопятовский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» с. Чернопятово | 1,02 | 1,02 | 0,0024 | 1,0176 | 0,23 | 0,7876 | 22,6 | 0,007 | 3,04 |
|  | итого | 1,02 | 1,02 | 0,0024 | 1,0176 | 0,23 | 0,7876 | 22,6 | 0,007 | 3,04 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной МО  Чернопятовский сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная МУП «ПКС». с. Чернопятово | 687,689 | 21,496 | 64,359 | 601,834 | 0 |
|  | итого | 687,689 | 21,496 | 64,359 | 601,834 | 0 |

Рисунок 2.6.1 Баланс тепловой мощности котельной МУП «ПКС» с. Чернопятово

Источник тепловой энергии МО Чернопятовский сельсовет работает с дефицитом тепловой мощности.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» с. Чернопятово | 1,02 | 0,23 | 90 |
|  | итого | 1,02 | 0,23 | 90 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный рачход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» с. Чернопятово | Алтай 0,7 – 1 шт. Алтай 0,8 – 1 шт. | Уголь | 687,689 | 215,952 | 298,7 |
|  | итого |  |  | 687,689 | 215,952 | 298,7 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП «ПКС»

| Наименование организации | МУП «ПКС» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | с. Павловск |
| Наименование муниципального образования | Павловский район |
| Юридический адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Коминтерна, 1 |
| Почтовый адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Фактический адрес | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1 |
| Ф.И.О. руководителя | Меркер О.А |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Лобачева Е.А. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Экономист – Сердюк Н.А. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 8 (38581) 2 29 58 |
| ИНН | 2261000560 |
| КПП | 226101001 |
| ОГРН | 111226100018 |
| Период представления информации: | Плановый 2017 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г. | Постановление Управления Алтайского края по госсударственному регулированию цен и тарифов от 30.11.2015 № 615 (без НДС) |
|  | одноставочный | Руб/Гкал | 1531,86 | 2195,25 |  |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации) |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  |  | Производство и реализация тепловой энергии |  |
| 2.2 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. |  | 1174,74 |  |
| 2.3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | Тыс. Руб. |  | 2,649 |  |
|  | Расходы на топливо (уголь), приобретаемое в ОАО УК Кузбассразрезуголь | Тыс. Руб. |  | 611,504 |  |
|  | Цена угля | Руб/тн |  | 2800 |  |
|  | Объем угля | т |  | 298,7 |  |
|  | Расходы на покупаемую электроэнергию | Тыс. Руб. |  | 240,361 |  |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч | Руб/кВт |  | 4,96 |  |
|  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс. Квт/ч |  | 36,115 |  |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. Руб. |  | 3,985 |  |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс. Руб. |  | 437,62 |  |
|  | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб |  | 421,00 |  |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | Тыс. руб |  | 0 |  |
|  | Расход на текущий ремонт основных производственных средств | Тыс. Руб. |  | 108,31 |  |
| 2.4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | Тыс. Руб. |  | 0 |  |
| 2.5 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал |  | 0,687689 |  |
| 2.6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал |  | 0,601834 |  |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал |  | 0,601834 |  |
| 2.7 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % |  | 3,04 |  |
| 2.8 | Протяженность тепловых сетей | км. |  | 0,4025о |  |
| 2.9 | Количество котельных | шт. |  | 1 |  |
| 2.10 | Среднечписочная численность основного производственного персонала | человек |  | 4 |  |
| 2.11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал |  | 215,9 |  |
| 2.12 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. Квтч/Гкал |  | 0,028 |  |
| 2.13 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал |  | 0,21 |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 | 0 |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 | 0 |  |
| 4 | Информация об инвестиционных программах |  |  |  |  |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  | Обеспечение бесперебойной и аварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год | - | - |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб | - | - |  |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 | 0 |  |
| 5.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 0,7876 | 0,7876 |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Чернопятовский сельсовет (с учетом НДС)

| года | до 30.06.2015 г. | с 01.07.2015 -01.07.2016 г. | с 01.07.2016 -30.06.2017 г. | с 01.07.2017 -31.01.2017 г. | с 01.01.2018 -31.12.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 1624,07 | 1807,59 | 2122,58 | 2210,03 | 2195,25 |
| % роста |  | 11,30 | 17,42 | 4,15 | -0,68 |

Рис. 2.10.1 Динамика тарифов на тепловую энергию (с учетом НДС).

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2018 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Чернопятовский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельной МО Чернопятовский сельсовет Павловского района Алтайского края

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» с. Чернопятово | 1,02 | 0,23 | 0,7876 | 22,6 | децентрализованная | автономная |
|  | итого | 1,02 | 0,23 | 0,7876 | 22,6 |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Чернопятовский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» с. Чернопятово» | 0,4025 | 0,23 | 1,02 | 0,57 | 2,53 | 2,03 |
|  | итого | 0,4025 | 0,23 | 1,02 | 0,57 | 2,53 | 2,03 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Чернопятовский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- тепловые потери 3,04% связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- высокая стоимость топлива.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл 2.11.1

Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» с. Чернопятово | 1,28 | 732,585 |
| Итого |  | 1,28 | 732,585 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

В связи с отключением пустующих помещений конторы СПК «Родина» от теплоснабжения произошло уменьшение подключенной тепловой нагрузки.

В дальнейшем приросты площадей строительных фондов возможны за счет многоэтажного и малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также объектов социальной сферы.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В связи техническим состоянием источника тепловой энергии МО Чернопятовский сельсовет и тепловых сетей этого источника, его убыточностью, высокой степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую МУП "ПКС" потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Чернопятовский сельсовет на расчетный период до 2030 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 90% изношенных, выработанный срок тепловых сетей – 0,36 км. Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованного источника теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2016г.) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
| 1 | с. Чернопятово | 1,02 | 1,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | итого | 1,02 | 1,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективный баланс тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективный баланс тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2016 г.) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
| 1 | Котельная МУП «ПКС» с. Чернопятово» | 1,02 | 1,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | итого | 1,02 | 1,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии.

Основным направлением развития теплоснабжения в МО Чернопятовский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2030 г., - является поддержание в исправном состоянии оборудования котельной с. Чернопятово, при необходимости его ремонт и замена.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Основным направлением развития теплоснабжения в МО Чернопятовский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2030 г., - является замена 90% изношенных тепловых сетей.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества топлива.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое переворужение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется МУП «ПКС».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источник тепловой энергии работают автономно

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.